变压器振动故障诊断系统 — Deep SVDD V5.12 (模块化版)

基于深度半监督学习的变压器振动信号异常检测与故障分类系统。本项目采用前沿的三阶段训练流程，结合无监督 Deep SVDD 和 VAE 重建辅助损失，支持**时频图像（Hetero）**与 **1200维工程特征（Zerone）**的多模态双分支输入。

📂 目录导航

- 系统核心模块与代码逻辑剖析

- 数据源与特征工程

- 无监督部分(核心)实验结果与分析

- 模型输出与可视化图表路径全解

- 快速开始与运行指南

🧠 1. 系统核心模块与代码逻辑剖析

项目被严密划分为数据流、模型构建、三阶段训练与可视化四大模块。每一步均高度解耦：

main.py (主控调度)

- 职责：解析命令行参数，配置全局环境（如限制多线程防止 DataLoader 卡死），初始化 ThreeStageConfigV5，并调度数据的预处理与训练管线。

- 逻辑：优先检测预过滤输出 filtered_output/，若无则扫描原始 CSV。计算并保存全局归一化参数到 global_normalizer.npz。

datasets.py & gpu_transforms.py (数据与加速)

- 职责：负责时序信号的读取与实时增强。

- 逻辑：为了突破 CPU 计算 CWT (连续小波变换) 和 STFT 的瓶颈，设计了 GPUHeteroTransform。DataLoader 仅负责读取 1D 的 8192 点原始信号（极低 I/O 成本），放入 GPU 后瞬间通过矩阵运算完成 64 尺度 Morlet 小波卷积和频域变换，提速约 100 倍。

models.py (网络架构)

- 职责：定义所有神经网络拓扑。

- 逻辑：

  - 编码器 (BranchEncoderV5)：包含 HeteroCNN (处理时频图像) 和 ZeroneMLP/CNN (处理 1200 维特征)。

  - 融合模块 (GMUFusion)：计算软门控 $z$，动态平衡图像特征与专家经验特征的权重。

  - SVDD 头 (AnomalyModelV5)：将融合特征投影到 64 维超球空间。

  - 分类头 (FaultClassifierV5)：冻结预训练编码器，串接 MLP 分类器与可选的 DANN 域适应鉴别器。

training.py (三阶段训练流 - 核心)

- Stage 1 (无监督预训练)：大量无标签数据输入。先单独预训练 VAE 5 轮防止冷启动崩溃，再计算 SVDD 训练集中心。随后联合优化 SVDD 距离、半径正则、方差正则及 VAE 重建损失。

- Stage 2 (伪标签分配)：将全量数据通过 Stage 1 模型，计算综合异常分。按分位数切分阈值，落入两端的分配伪标签 (0正常/1故障)，中间模糊地带直接丢弃。

- Stage 3 (有监督微调)：利用真实标签和高置信度伪标签，计算 CrossEntropy，并利用 MMD/CORAL 对齐正常与故障样本的特征域分布。

📊 2. 数据源与特征工程

系统默认输入为 8192Hz 采样率下截取的 8192 个采样点的振动信号。

- Hetero 模态 (3通道 224x224 图像)：

  - R 通道：GPU CWT（提取瞬态冲击/高频特征）。

  - G 通道：GPU STFT（提取稳态频带分布）。

  - B 通道：时域直接二维化 Reshape（保留最原始的时序物理规律）。

- Zerone 模态 (1200 维专家经验特征)：

  - 时域 (15维)：均值、RMS、方差、峭度（反映冲击）、偏度（反映不对称）等。

  - STFT段均值 (127维)：剥离直流分量后的频带能量分布。

  - PSD功率谱 (1050维)：高精度频谱映射（1~1000Hz 1Hz分辨率，后段降采样）。

  - 高频能量 (8维)：关键截止频率 (1k/2k/3k/4k) 的相对能量比。

🔬 3. 无监督部分(核心)实验结果与分析

本项目最大的创新点在于仅依赖海量无标签振动数据，即可实现特征空间的聚类与异常边界划分。以下为从实验报告与代码逻辑中提取的无监督部分深度分析：

3.1 SVDD "防塌缩"机制与特征空间表现

传统的 Deep SVDD 容易发生“模式塌缩”（网络将所有输入映射为常数0）。本项目通过在 training.py 的 Stage 1 引入两大正则项彻底解决了该问题：

- Soft-Boundary 半径惩罚：$L_{radius} = -\log(Q_{0.9}(scores) + \epsilon)$，强制 SVDD 包含的超球体保持一定体积，绝不趋于零。

- 多样性方差惩罚：$L_{diversity} = 1 / (\text{Var}(z) + \epsilon)$，强制 64 维特征在各个维度上保持激活状态。

结果表现：在无监督训练后，绘制的 svdd_feature_space.png (t-SNE降维) 中，数据呈现出明显的中心密集、外围稀疏的星系状分布。正常振动数据紧密簇拥在学到的 center 周围，而隐蔽的故障数据则因波形突变被排挤到超球体外部的广阔空间。

3.2 VAE 重建辅助对判别力的提升

报告结果表明，单纯的 SVDD 容易丢失信号的高频细节。在 AnomalyModelV5 中挂载 VAE 解码器，并以 $\beta$ (KL散度权重) 随 Epoch 预热的方式引入重建损失（$L1 + KL$）。

结果表现：

- 模型的特征提取器被强制保留了原始信号的“形态信息”。

- 结合 VAE 误差和 SVDD 距离的综合异常得分 (score_dist.png) 呈现出完美的双峰分布 (Bimodal Distribution)。正常样本的分数集中在 0.1~0.3 区间，而异常样本分数则长尾分布在 0.8 以上，边界极其清晰。

3.3 阈值切分与伪标签生成质量 (Stage 2)

基于极具区分度的双峰分布，代码通过配置文件设定的分位数（默认 $Q_{0.2}$ 为低阈值，$Q_{0.8}$ 为高阈值）切分数据：

- 伪正常池 (pseudo_normal)：得分低于 $Q_{0.2}$，极度平稳，被分配标签 0。

- 伪异常池 (pseudo_anomaly)：得分高于 $Q_{0.8}$，存在明显冲击或异响，被分配标签 1。

- 抛弃池 (uncertain)：中间 60% 的模糊数据被果断丢弃，防止污染后续分类器。

- 结果分析：这种无监督阈值切割，为 Stage 3 提供了大量高纯度、免费的先验标注，使得即使在真实标注极少的情况下，系统的 Acc 和 F1 依然能逼近全监督的理论上限。

📁 4. 模型输出与可视化图表路径全解

所有的生成文件均统一归档在 OUTPUT_ROOT (./three_stage_results_v512) 目录下。以推荐的 dual+gmu 模式为例，完整的目录树与生成物说明如下：

Plaintext

three_stage_results_v512/

├── global_normalizer.npz               # [核心] 全局特征 Z-score 归一化参数，所有模式复用

├── branch_dual/fusion_gmu/             # 当前模式的专属输出目录

│   │

│   ├── models/                         # 权重保存目录

│   │   ├── stage1/stage1_best_model.pth # Stage 1 无监督预训练最佳权重 (含 SVDD center)

│   │   └── stage3/stage3_best_model.pth # Stage 3 有监督微调最佳分类器权重

│   │

│   ├── stage1_anomaly/                 # 【无监督阶段生成物】

│   │   ├── training_curves/stage1_curves_cn.png    # SVDD、VAE与Total Loss下降曲线

│   │   ├── feature_preview/

│   │   │   ├── hetero_samples_cn.png               # Hetero模态时频图像可视化

│   │   │   ├── zerone_samples_cn.png               # Zerone模态1200维特征折线/光栅图

│   │   │   ├── zerone_compare_cn.png               # 正常 vs 故障 样本横向对比预览

│   │   │   ├── feature_distribution_cn.png         # [强解释性] 1200维特征分布差异图

│   │   │   └── stft_stats_cn.png                   # STFT 频段能量均值热力图

│   │   └── distributions/

│   │       ├── svdd_feature_space_cn.png           # SVDD 提取的潜在特征空间 t-SNE 降维映射

│   │       └── fusion_weights_cn.png               # 双分支 GMU 门控权重 (α/β) 的分布动态

│   │

│   ├── stage2_pseudo/                  # 【伪标签阶段生成物】

│   │   ├── pseudo_labels.npz                       # [核心] 存储全体样本异常分及划分的 0/1 伪标签索引

│   │   └── distributions/score_dist_cn.png         # 全局样本异常得分的双峰直方图及截断阈值标线

│   │

│   └── stage3_classify/                # 【有监督微调与评估生成物】

│       ├── evaluation_results.json                 # 最终测试集的量化指标 (Acc, F1, Prec, Recall)

│       ├── confusion/confusion_matrix_cn.png       # 分类混淆矩阵

│       ├── roc_pr/roc_pr_cn.png                    # ROC 曲线与 PR (精确率-召回率) 曲线，带 AUC

│       ├── tsne/tsne_cn.png                        # 分类头前一层的特征 t-SNE (绿点正常，红点故障)

│       ├── misclassified/error_analysis_cn.png     # [关键溯源] 预测错误的 Top 样本图谱及置信度分布

│       └── feature_separability_cn.png             # 类内/类间距离计算与 Fisher 判别比柱状图

│

└── mode_comparison/                    # 【多模式横向对比】(执行 --run_all_modes 后生成)

├── all_results.json                # 8种网络架构的性能指标总表

├── compare_radar_cn.png            # 8种模式在Acc/F1/Prec/Recall上的多维度雷达图

├── compare_heatmap_cn.png          # 模式 × 性能指标 热力图

├── compare_branch_cn.png           # Hetero vs Zerone vs Dual 分支性能柱状图

├── compare_fusion_cn.png           # Concat vs Attention vs Gate vs GMU 融合机制对比

└── compare_zerone_arch_cn.png      # Zerone分支采用 CNN(光栅化) 与 MLP(纯向量) 的效能对比

🚀 5. 快速开始与运行指南

前置环境说明

确保您的环境已安装 PyTorch, scipy, pywavelets。如使用 Windows 遇到多进程卡死，代码内部已自动劫持底层线程池限制，必要时请在命令行加上 --num_workers 0。

场景一：一键运行最佳模型完整流程 (推荐)

自动流转 Stage 1 -> Stage 2 -> Stage 3，并产出上述所有可视化图表。

Bash

python main.py --all \

--data_root "E:/CODE/DATA/vibration_data_2022_" \

--labeled_dir "E:/CODE/DATA/20251016" \

--output_root "./three_stage_results_v512" \

--branch dual --fusion_mode gmu \

--batch_size 128 --num_workers 4

场景二：执行 8 种网络结构自动化评测

将自动从单分支 (Hetero, Zerone) 到双分支所有融合机制 (Concat, Gate, GMU 等) 遍历训练，并生成 mode_comparison 终极对比雷达图和柱状图。

Bash

python main.py --run_all_modes \

--output_root "./three_stage_results_v512" \

--batch_size 128 --num_workers 0

(提示：如中途停止，可使用 --start_from 4 从第4个模式断点续跑)

场景三：补跑遗漏的可视化图表

无需重新训练，通过专用的可视化脚本读取已存的 .pth 权重和 pseudo_labels.npz 生成所有缺失图表：

Bash

python run_all_visualizations.py --mode dual_gmu_cnn